# Propuesta inicial — NetMonitor

### Sistema distribuido de monitoreo de infraestructura

Curso: Telemática
Fase 1: Diseño y arquitectura
Integrantes:

- Descripción general del problema

En una infraestructura tecnológica pueden existir diferentes dispositivos o nodos que necesitan ser monitoreados constantemente. Estos pueden generar información como uso de CPU, memoria, temperatura, batería, disponibilidad o estado operativo.

El problema aparece cuando esta información está distribuida entre diferentes nodos y no existe un mecanismo centralizado para recibirla, almacenarla y consultarla. Además, algunos cambios en el estado de los nodos pueden representar eventos importantes, como temperaturas elevadas, batería baja, fallas o pérdida de conectividad.

Por esto, se propone NetMonitor, un sistema distribuido que permita que diferentes nodos envíen periódicamente información de monitoreo a un servidor central. El servidor será responsable de mantener el estado de los nodos y atender las consultas realizadas por clientes administrativos mediante un protocolo propio de capa de aplicación.

- Arquitectura Propuesta

La arquitectura seguirá un modelo cliente-servidor. Se tendrán como mínimo dos nodos de monitoreo, un servidor central y uno o varios clientes administrativos. Los nodos se comunicarán directamente con el servidor y los clientes obtendrán la información desde este, sin comunicación directa nodo-cliente.

Cliente Admin 1

Consulta

Nodo 01

Servidor Central

NetMonitor

Nodo 02

Cliente Admin 2

El servidor será el componente central y tendrá las siguientes responsabilidades:

- Registrar los nodos.

- Recibir información periódica de estado.

- Recibir eventos.

- Mantener el estado actual de cada nodo.

- Mantener datos históricos para las consultas.

- Atender múltiples clientes simultáneamente.

- Responder las consultas de los clientes.

- Registrar las comunicaciones en archivos de log.

El cliente tendrá una interfaz sencilla para visualizar el estado actual y consultar al menos cinco datos históricos por nodo.

Componentes adicionales

DNS: El cliente y los nodos utilizarán el nombre del servidor para establecer la comunicación, evitando direcciones IP codificadas en el código. Si la resolución del nombre falla, se manejará el error sin finalizar el servicio.

LDAP: Se utilizará un servicio LDAP para la autenticación y gestión de perfiles de los usuarios administrativos. De esta forma, el acceso a las funciones del cliente estará controlado mediante credenciales y perfiles.

- Entidades Participantes

| Entidad | Función |
| --- | --- |
| Nodo | Dispositivo monitoreado. Envía información de estado y eventos al servidor. |
| Servidor central | Recibe, valida y mantiene la información de los nodos; atiende consultas de los clientes. |
| Cliente administrativo | Permite a usuarios autenticados consultar y visualizar la información. |
| Servidor LDAP | Se utiliza para autenticar usuarios y gestionar perfiles de acceso. |
| DNS | Resuelve el nombre del servidor para establecer la comunicación sin IP fija en el código. |

- Protocolo de Aplicación: NMP

Se propone diseñar NMP (NetMonitor Protocol), un protocolo de capa de aplicación encargado de definir los mensajes y reglas para la comunicación entre nodos, servidor y clientes. Se integrará a TCP/IP mediante la API Berkeley Sockets.

Tipos de Mensajes

| Mensaje | Emisor → Receptor | Propósito |
| --- | --- | --- |
| REGISTER | Nodo → Servidor | Registrar un nodo. |
| STATUS | Nodo → Servidor | Enviar información periódica de estado. |
| EVENT | Nodo → Servidor | Reportar un evento importante. |
| ACK | Servidor → Nodo | Confirmar la recepción de un mensaje cuando corresponda. |
| QUERY | Cliente → Servidor | Solicitar información actual o histórica. |
| RESPONSE | Servidor → Cliente | Responder una consulta. |
| ERROR | Servidor → Cliente/Nodo | Informar que una solicitud no pudo procesarse. |

Especificación del servicio

Estas son las operaciones que ofrece NMP:

- Registro: El nodo solicita incorporarse al sistema mediante REGISTER y espera confirmación ACK. El servidor guarda su identificador y estado inicial.

- Monitoreo: El nodo envía STATUS periódicamente; el servidor actualiza su estado y conserva los datos necesarios para el historial.

- Eventos: El nodo utiliza EVENT para situaciones relevantes, como alta temperatura, batería baja o fallas.

- Consulta: El cliente utiliza QUERY para solicitar estado actual o historial al servidor y recibe RESPONSE.

- Errores: El servidor utiliza ERROR cuando detecta mensajes o parámetros que no puede procesar.

- Sintaxis Propuesta

Inicialmente se propone utilizar mensajes de texto con campos separados por el carácter |. La estructura general será:

TIPO | ID | NODE_ID | DATOS

- Donde:

- TIPO: Identifica la operación: REGISTER, STATUS, EVENT, ACK, QUERY, RESPONSE o ERROR.

- ID: Identificador único del mensaje.

- NODE_ID: Identificador del nodo involucrado.

- DATOS: Información específica de la operación.

- Ejemplos de Sintaxis

| Operación | Solicitud | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Registro | REGISTER¦001¦NODE01 | ACK¦001¦REGISTER¦NODE01 |
| Estado | STATUS¦002¦NODE01¦CPU=45¦MEM=62¦TEMP=38¦BAT=87 | ACK¦002¦STATUS¦NODE01 |
| Evento | EVENT¦003¦NODE01¦HIGH_TEMP¦TEMP=92 | ACK¦003¦EVENT¦NODE01 |
| Consulta | QUERY¦101¦NODE01¦CURRENT | RESPONSE¦101¦NODE01¦CURRENT¦CPU=45¦MEM=62¦TEMP=38¦BAT=87 |
| Error | — | ERROR¦101¦UNKNOWN_NODE¦NODE99 |

- Reglas básicas de comunicación

- Un nodo debe registrarse antes de enviar información de estado o eventos.

- Cada nodo tendrá un identificador único.

- Cada mensaje tendrá un identificador para relacionar solicitudes y respuestas.

- El servidor validará el tipo, estructura y parámetros de los mensajes recibidos.

- Un nodo desconocido no podrá enviar información al sistema.

- Los clientes deberán autenticarse antes de realizar consultas.

- Los clientes no se comunicarán directamente con los nodos.

- El servidor mantendrá el estado actual y los datos históricos necesarios para las consultas.

- Las peticiones y respuestas relevantes serán registradas en el sistema de logs.

- Ante una desconexión o error de comunicación, la aplicación realizará un manejo controlado sin terminar todo el servicio.

- Máquinas de Estado

REGISTER

- Nodo

Inicial

ACK

Registrando

Activo

Pérdida conexión

Desconectado

Enviando

STATUS/EVENT

### Estados

- Inicial: El nodo aún no está registrado.

- Registrando: Se envió la solicitud de registro y se espera respuesta.

- Activo: El nodo está registrado y puede enviar información.

- Enviando: Transmite métricas o eventos.

- Desconectado: Se detectó una pérdida de comunicación y se intentará recuperar la conexión.

Cliente Administrativo

Inicial

Login

Autenticando

OK

Esperando    respuesta

Autenticado

QUERY

RESPONSE

Mostrando info

Si las credenciales son incorrectas, el cliente no tendrá acceso a las funciones de consulta.

- Ejemplo de Funcionamiento

NODO                        SERVIDOR                 CLIENTE
 │                              │                        │
 │──── REGISTER ──────────────► │                        │
 │◄──── ACK ─────────────────── │                        │
 │──── STATUS ────────────────► │                        │
 │◄──── ACK ─────────────────── │                        │
 │──── EVENT ─────────────────► │                        │
 │◄──── ACK ─────────────────── │                        │
 │                              │◄──── QUERY ─────────── │
 │                              │──── RESPONSE ─────────►│

- Manejo de Errores

El protocolo tendrá en cuenta los siguientes casos:

| Situación | Respuesta / comportamiento |
| --- | --- |
| Mensaje desconocido | ERROR¦INVALID_MESSAGE |
| Formato incorrecto | ERROR¦INVALID_FORMAT |
| Nodo no registrado | ERROR¦UNKNOWN_NODE |
| Parámetro inválido | ERROR¦INVALID_PARAMETER |
| Usuario no autenticado | ERROR¦UNAUTHORIZED |
| Desconexión | Cierre controlado y cambio de estado. |
| Fallo de DNS | Reintento de resolución sin cerrar el servidor. |

- Análisis de TCP y UDP

Proponemos utilizar ambos protocolos de transporte según el tipo de información:

| Mensaje | Transporte | Justificación preliminar |
| --- | --- | --- |
| REGISTER | TCP | El registro debe llegar correctamente y en orden. |
| STATUS | UDP | Es periódico; una pérdida ocasional puede tolerarse porque llegará una nueva actualización. |
| EVENT | TCP | Representa información importante que no se debería perder. |
| QUERY | TCP | El cliente necesita recibir una respuesta confiable. |
| RESPONSE | TCP | La respuesta debe recibirse completa y correctamente. |
| ACK | Según el transporte | Confirma mensajes cuando sea necesario. |
| ERROR | TCP | Se requiere entregar correctamente la información del error. |

Consideraciones

- Para STATUS se considera UDP porque al ser periódico hace que una pérdida ocasional tenga menor impacto: el siguiente estado puede actualizar la información.

- REGISTER y EVENT requieren mayor confiabilidad, perder información podría significar que el administrador nunca se entere de una falla. por lo que se propone TCP para garantizar su entrega.